《基础物理实验》实验报告

实验名称              粘滞系数与油滴实验                指导教师     穆建超

姓名      印明     学号   2024K9009929023    分班分组及座号 2 - 08 - 8  号（例：1-04-5号）

实验日期2025年  10  月  21 日实验地点  西实验楼208     调课/补课 □是    成绩评定

- 密里根油滴实验

- 实验目的：

- 通过学习密立根油滴实验的巧妙设计，体会一种微观量的宏观测量方法。

- 验证电荷的不连续性以及测量基本电荷电量。

- 通过对实验仪器的调整、油滴的选择、耐心地跟踪和测量以及数据的处理等，培养 学生严肃认真和一丝不苟的科学实验方法和态度。

- 了解CCD光学成像系统的工作原理。

- 实验仪器：DH0605型密立根油滴仪，由主机，CCD成像系统，油滴盒，监视器等组成。

- 实验原理：

- 基础条件：用喷雾器将油喷入两块相距为d的水平放置的平行极板之间，油在喷射撕裂成油滴时，		一般都是带电的。设油滴的质量为m，所带的电荷为q，两极板间的电压为U，则油滴在平行		极板间将同时受到重力mg和静电力qE的作用。

- 静态（平衡）测量法：

- ①如图1所示，如果调节两极板间的电压U，可使该两力达到平衡：mg=qUd

- ②测量油滴的质量m：平行极板不加电压时，油滴受重力作用而加速下降，由于空气阻力的作用，下降一段距离达到某一速度vf后，阻力f与重力mg平衡，如图2所示(空气浮力忽略不计)，油滴开始匀速下降。根据斯托克斯定律，油滴匀速下降时：f=6πrηvf=mg

- ③结合小球质量公式：m=43πr3ρ

- ④对空气的粘滞系数作如下修正：η,=η1+bpr

- ⑤至于油滴匀速下降的速度vf可用下法测出：当两极板间的电压V为零时，设油滴匀速下降的距离为l，时间为tf，则vf=ltf

- ⑥综合以上各式得到油滴带电量计算公式：

- 其中，

- 动态（非平衡）测量法：

- ①是在平行极板上加以适当的电压U，但并不调节U使 静电力和重力达到平衡，而是使油滴受静电力作用加速上升。由于空气阻力的作用，上升一段距离达到某一速度vr后，空气阻力、重力与静电力达到平衡(空气浮力忽略不计)，油滴开始匀速上升，这时：6πaηve=qUd−mg

- ②当去掉平行极板上所加的电压U后，油滴受重力作用而加速下降。当空气阻力和重力平衡时，油滴将以匀速vf下降，这时6πaηvf=mg

- ③以上两式除得：q=mgdU(tf+vrvf)

- ④实验时取油滴匀速下降和匀速上升的距离相等，设都为l。测出油滴匀速下降的时间为tf，匀速上升的时间为tr，则vf=ltf ，vr=ltr

- ⑤结合静态测量法得质量公式和斯托克斯定律：

- ⑥从实验所测得的结果，可以分析出q只能为某一数值的整数倍，由此可以得出油滴所带电子的总数n，从而得到一个电子的电荷值为:e=qn

- 实验步骤：（静态实验法）

- 通过水平校准，使得平衡电场方向与重力方向平行，极板平面的平行与否决定了油滴上升或下落时是否发生前后，左右的飘移。

- 将少量钟表油吸入喷雾器内，油不要太多。喷雾时，应将喷雾器竖直（气囊向下），油嘴朝上，防止油直接滴入喷雾室堵塞油孔。

- 开启仪器，按照系统设定的默认值进行实验。

- 从喷雾口喷入油雾，监视器上应出现大量油滴运动的像，若没有看到油滴的像，需要调整调焦旋钮，直到看到油滴清晰的像。

- 调整极板电压U到合适值，选取合适的油滴，微调U使得油滴在极板间静止悬浮。

- 通过调整U至0，测量出油滴匀速下降的距离l所用的时间tf。

- 记录数据，代入公式计算。

- 数据记录：

|  | - 油滴1 |  | - 油滴2 |  | - 油滴3 |  | - 油滴4 |  | - 油滴5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 数据类型 | - V | - T | - V | - T | - V | - T | - V | - T | - V | - T |
| - 次数1 | - 198V | - 20.91s | - 267V | - 17.69s | - 45V | - 21.35s | - 128V | - 5.95s | - 130V | - 23.90s |
| - 次数2 | - 198V | - 21.73s | - 267V | - 17.84s | - 45V | - 21.44s | - 128V | - 5.91s | - 130V | - 23.12s |
| - 次数3 | - 198V | - 21.03s | - 267V | - 17.40s | - 45V | - 21.58s | - 128V | - 5.87s | - 130V | - 23.57s |
| - 次数4 | - 198V | - 21.90s | - 267V | - 17.58s | - 45V | - 21.04s | - 128V | - 5.95s | - 130V | - 23.73s |
| - 次数5 | - 198V | - 21.18s | - 267V | - 17.88s | - 45V | - 21.59s | - 128V | - 5.83s | - 130V | - 24.44s |
| - 平均 | - 198V | - 21.35s | - 267V | - 17.67s | - 45V | - 21.40s | - 128V | - 5.90s | - 130V | - 23.75s |
| - 计算所得q | - 4.5348×10−19 |  | - 4.5225×10−19 |  | - 19.88×10−19 |  | - 52.031×10−19 |  | - 5.8427×10−19 |  |
| - q/e取整 | - 3 |  | - 3 |  | - 12 |  | - 33 |  | - 4 |  |
| - e=q/N | - 1.5116×10−19 |  | - 1.5075×10−19 |  | - 1.6567×10−19 |  | - 1.5767×10−19 |  | - 1.4607×10−19 |  |

- 数据处理与分析：

- 1.基本计算数据信息：

- 2.由上述数据以及表格计算得出：

- 测量所得元电荷平均值e=15(e1+e2+e3+e4+e5)=1.5426×10−19C

- 由于理论值e理=1.602×10−19C，

- 所以，相对不确定度E=e理−ee理 = 3.71%

- 思考题：

- 对实验结果造成影响得主要因素有哪些？

- 答：油滴的挥发与质量变化、空气浮力的影响、平行极板不平行/不水平、油滴速度的测量误差以及空气粘滞系数的修正等。

- 若平行极板不水平，对测量有什么影响？

- 答：当极板不水平时，重力方向与电场力方向不再共线，这使得油滴无法真正二力平衡悬浮，			需要一个额外的、非平衡的电场力来抵消重力的一个分力，这直接导致读取的平衡电压 U 不准			确（偏大）。

- 如何选择合适的油滴进行测量？

- 答：带电量适中，大小适中。带电量过多的油滴或者太大的油滴，运动速度过快，难以精确计时；带电量过少的油滴在重力场中下落速度很慢，运动时间过长，容易受布朗运动和空气扰动的干扰。太小的油滴布朗运动显著，运动轨迹不稳定，不是匀速运动，且挥发快，质量不守恒。

- 实验上怎样做才能保证油滴做匀速运动？

- 答：在正式计时前，必须先让油滴运动一小段距离，使其达到匀速的状态，同时要选择大小合适的油滴。

- 对油滴进行跟踪测量时，有时油滴逐渐变得模糊，为什么？

- 答：油滴挥发导致油滴大小发生变化，在显微镜下看起来亮度和清晰度会改变，变得模糊。

- 实验总结：

- 通过密里根油滴实验，初步验证了带电量基本单位元电荷的存在，并粗略计算得到了元电荷e的大小，实验通过观察肉眼可见的宏观的油滴运动，运用经典的力学和流体力学定律，最终揭示了电子电荷这一微观粒子的属性，实现了宏观与微观世界的连接。完成这个实验不仅加深了我们对电荷量子化的理解，而且对误差控制、空气粘滞系数的修正等有了更深一步的认识。

- 粘滞系数实验

- 实验目的：

- 测出蓖麻油的粘滞系数具体数值

- 通过实验观察粘滞现象，直观感受不同条件下（如不同液体温度）粘滞力的变化，从而验证斯托克斯定律的近似正确性。

- 将实验现象与流体力学的基础理论联系起来，建立起对流体粘滞性的直观物理图像，理解粘滞系数是反映流体内部摩擦力的重要物理量。

- 实验器材：WT-CNZ粘滞系数测量仪、电子秒表、直径为1.20mm的钢珠

- 实验原理：

- 一个在静止液体中下落的小球受到重力、浮力和粘滞阻力3个力的作用，如果小球的速度v很小，且液体可以看成在各方向上都是无限广阔的，则从流体力学的基本方程可以导出表示粘滞阻力的斯托克斯公式：F=3πηvd （d为小球直径）

- 匀速下落过程中，重力、浮力和F三力平衡：3πηvd=16πd3(ρ−ρ0)g

- (式中ρ为小球密度，ρ0为液体密度)

- 本实验中，小球在直径为D的玻璃管中下落，液体在各方向无限广阔的条件不满足，所以对粘滞系数η进行修正：η,=η/(1+2.4d/D)

- 最终得到粘滞系数计算公式：

- 要测量粘滞系数，只需要测出钢珠匀速运动的速度v0，即只需测量小球在运动距离为L时的运动时间。

- 实验步骤：

- 检查粘度测量仪和多功能温控实验系统的导线是否连接，设定PID参数、设定实验温度，按启动键开始加热/制冷。

- 测定小球直径（此处已用标准直径的小球d=1.20mm，无需测量）

- 温控仪温度达到设定值后再等约6至10分钟，在加热等待过程中，用磁力棒在玻璃管 外吸住管内的磁铁方块上下移动，以搅拌液体加速传热和热平衡，使样品管中的待测液体 温度与显示温度完全一致，才能测液体粘度。

- 用镊子将干净的小球从漏斗中心将样品轻轻入液体，观察小球是否一直沿中心下落， 若样品管倾斜，应调节其铅直。测量过程中，尽量避免对液体的扰动。

- 用停表测量小球落经一段距离的时间t，并计算小球速度v0 ，用上述公式计算粘度η，记入表中。

- 实验全部完成后，取下漏斗，用磁铁棒，在玻璃管外将钢球和磁铁方块整体吸至管 口，用镊子将钢球夹出保存，磁铁方块放回蓖麻油中，再盖好漏斗盖。

- 数据记录：

| - 温度（˚C） | - 时间（s） |  |  |  |  |  | - 速度（m/s) | - η(Pa·s) 测量值 | - *η(Pa·s) 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 平均 |  |  |  |
| - 25 | - 26.75 | - 27.13 | - 27.25 | - 26.59 | - 26.88 | - 26.920 | - 0.0074 | - 0.653 | - 0.621 |
| - 30 | - 18.00 | - 18.09 | - 17.97 | - 17.94 | - 17.94 | - 17.988 | - 0.0111 | - 0.436 | - 0.451 |
| - 35 | - 12.81 | - 12.97 | - 13.24 | - 12.89 | - 12.85 | - 12.952 | - 0.0154 | - 0.314 | - 0.312 |
| - 40 | - 9.62 | - 9.58 | - 9.62 | - 9.52 | - 9.55 | - 9.578 | - 0.0209 | - 0.231 | - 0.231 |
| - 45 | - 7.08 | - 6.99 | - 7.02 | - 7.00 | - 7.00 | - 7.018 | - 0.0285 | - 0.170 | - 0.172 |
| - 50 | - 5.28 | - 5.28 | - 5.16 | - 5.28 | - 5.25 | - 5.250 | - 0.0381 | - 0.127 | - 0.126 |
| - 55 | - 4.24 | - 4.05 | - 4.15 | - 4.24 | - 4.08 | - 4.152 | - 0.0482 | - 0.100 | - 0.098 |

- 按照公式计算时所需的数据如表：

- 数据处理与分析：

- 绘制粘滞系数（h）-温度（T）曲线：

- 由折线图可知：同种材料的粘滞系数随着温度的升高而不断减小。

- 思考题：

- 斯托克斯定律的适用条件是什么？在实验中如何判断这些条件是否满足？如果小球下落速度过快，可能对粘滞系数的测量结果产生什么影响？

- 答：适用条件：小球是刚性球体、运动是层流（非湍流）、流体不可压缩且液体可以看成在各方向上都是无限广阔的。

- 判断这些条件是否满足：小球的速度v很小、容器的直径D远大于小球的直径d、对斯托克斯定律进行了(1 + 2.4d/D)因子的修正；而且小球匀速段的速度v较小，使得计算出的雷诺数Re远小于1，斯托克斯定律的偏差较小，若偏差较大可对F进行再次修正：

- 如果小球下落速度过快：可能会破坏层流条件，进入湍流状态，使得实际阻力大于斯托克斯定律的计算值，最终会得到一个偏大的粘滞系数η；同时运动速度过快，难以精确计时，使测量误差增大。

- 实验中为什么要等待液体温度达到平衡后再开始测量？如果温度未稳定就进行实验，会对粘滞系数的测量带来怎样的误差？

- 答：因为液体的粘滞系数对温度的变化相对敏感，不同温度的粘滞系数差别较大。如果温度未稳定就进行实验，最终计算出的粘滞系数值，会因为偏离在 温度T实际 下应有的值，偏差可能是正的也可能是负的，取决于温度变化的趋势，但都是不准确的。

- 在测量小球下落速度时，为什么要强调小球必须研中心竖直下落？如果玻璃管倾斜，会对实验结果造成什么影响？

- 答：如果玻璃管发生倾斜，会对实验结果产生系统性误差：小球实际运动路径变长，即时间测量值偏大，使得根据 v=L/t 算得的速度值偏小，最终导致计算出的粘滞系数 η 偏大。

- 实验总结：

- 本实验通过斯托克斯定律，采用落球法通过小球直径、下落速度、液体密度等参数并应用修正公式，最终计算出在特定温度下液体的粘滞系数，并探究了粘滞系数随温度的变化趋势：同种材料的粘滞系数随着温度的升高而不断减小。

- 实验反思：

- 1.一些理想状态下的方程往往与实际有较大偏差，困难在于要如何通过严谨的操作和必要的修正，让现实条件尽可能地逼近理论模型。

- 2.测量更多不同直径的小球，研究粘滞系数与 d/D 的关系，可以更深刻地验证修正公式的有效性（但本次实验并未进行该项）

- 3.可以使用光电门计时替代人工秒表，可以大大提高计时精度并消除人为误差。

- 4.可以尝试测量不同液体，比较其粘滞系数的差异。

- 三、原始数据材料和预习报告：